Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

# ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

# Отчет

по домашнему заданию № 1

Вариант 5

Дисциплина: Электроника

Название домашнего задания: Знакомство с моделями диодов и биполярных транзисторов.

Студент   гр.   ИУ6-42          __________________           Бурлаков А.С.

(Подпись, дата)                          (И.О. Фамилия)

Преподаватель                       __________________             Иванов С.Р.

(Подпись, дата)                            (И.О. Фамилия)

Москва, 2018

ЗАДАНИЕ

- Для перечисленных в таблице диода и транзистора назначить численные значения параметров в соответствии с их моделями в пакете прикладных программ «Multisim». Для каждого параметра прибора привести объяснение, на каком основании ему присваивается выбранное значение.

- В отчётном материале привести также эквивалентные схемы упомянутых приборов и совокупность уравнений, отражающих особенности их поведения, давая разъяснения к каждому уравнению.

ИЗУЧЕНИЕ ДИОДА

- Параметры диода D310.

Расшифруем номер модели диода. Первый элемент обозначения — буква Д, характеризующая весь класс полупроводниковых диодов.Второй элемент обозначения — число (номер) , которое указывает на область применения: плоскосотный германиевый диод.

Масса диода не более 0,7г. Предназначен для применения в запоминающих и логических устройсвах. Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

У KD521Г импортным аналогом является 1N4148. Его характеристика есть в “Multisim”.

| Имя параметра | Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| AF | Показатель степени в формуле фликкер-шума |  | 1,0 (ум) |
| BV | Обратное напряжение пробоя (положительная величина) | В | 20(спр) |
| CJO | Барьерная емкость при нулевом смещении | пФ | 78,9(выч) |
| EG | Ширина запрещенной зоны | эВ | 0,75(спр) |
| FC | Коэффициент нелинейности барьерной емкости прямосмещенного перехода |  | 0,5(ум) |
| IBV | Начальный ток пробоя, соответствующий напряжению BV (положительная величина) | мкА | 20(спр) |
| IBVL | Начальный ток пробоя низкого уровня | А | 1,0(ум) |
| IKF | Предельный ток при высоком уровне инжекции | А | 1030(ум) |
| IS | Ток насыщения при температуре 27°С | А | 1,395*10-13(выч) |
| ISR | Параметр тока рекомбинации | А | 0,0(ум) |
| KF | Коэффициент фликкер-шума |  | 0,0(ум) |
| M | Коэффициент лавинного умножения(зависит от технологии изготовления) |  | 0,5(ум) |
| N | Коэффициент инжекции(утечка тока) |  | 1,5(ум) |
| NBV | Коэффициент неидеальности на участке пробоя |  | 1,0(ум) |
| NBVL | Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня |  | 1,0(ум) |
| NR | Коэффициент эмиссии для тока ISR |  | 2(ум) |
| RS | Объемное сопротивление | Ом | 0,004(выч) |
| TBV1 | Линейный температурный коэффициент BV | 0С-1 | 0,0(ум) |
| TBV2 | Квадратичный температурный коэффициент BV | 0С-2 | 0,0(ум) |
| TIKF | Линейный температурный коэффициент IKF | 0С-1 | 0,0(ум) |
| TRS1 | Линейный температурный коэффициент RS | 0С-1 | 0,0(ум) |
| TRS2 | Квадратичный температурный коэффициент RS | 0С-2 | 0,0(ум) |
| TT | Время переноса заряда | мкс | 0,16(выч) |
| T_ABS | Абсолютная температура | 0С | 27(ум) |
| T_MEASURЕD | Температура измерений | 0С | 27(ум) |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура | 0С | 0(ум) |
| VJ | Контактная разность потенциалов | В | 0,75(спр) |
| XTI | Температурный коэффициент тока насыщения |  | 3,0(ум) |

Рисунок 1 – Данные из справочника для диода D310.

- Вычисления параметров (в таблице представлены с пометкой «выч»):

  - Вычисление барьерной емкости при нулевом смещении

CбарU=Cбар0*φкφк+Uобр12	Тогда получим для Cбар0:

Cбар0=CбарU*φк+Uобрφк12=15пФ*0,75+200,7512=78,9 пФ

  - Вычисление времени переноса заряда при максимальной частоте выпрямления fmax = 100 кГц

TT=12πfmax=12*3,14*100кГц=0,0000016 с= 1,6*10-6

  - Вычисление тока насыщения при температуре 27oС:

φt= kT/q= 0.025 В (германий); Iпр=0.5 * 10-3А; Uпр= 0.55 В

IT= IпрeUпрφ-1=0.5* 10-3e0.550.025-1=1,395*10-13 A  (из уравнения перехода)

  - Уравнение тока диода D310:

IV=ISexpVNφt-1=IV=1,395*10-13expV1,5*0,025В-1=IV=1,395*10-13expV0,0375В-1

  - Вычисление объемного сопротивления диода:

Рассмотрим на ВАХ отображения уравнений тока диода в точке с прямым током и напряжением и в некоторой рабочей точке IT, где ток меньше Iпр :

Iпер(U)=IТeUперφt-1

IперU=IпрeUперφt-1=0,0005*eUпер0.025-1 	(1)

IперU=Iр.т.eUперφt-1=0,0001*eUпер0.025-1 	(2)

Рисунок 2 -  Вычисление с помощью ВАХ RS диода

Исходя из графика на рисунке получаем:

Δ U = U2 – U1 = 0.2889 В – 0.2481 В = 0.0408 В;  Δ U  = IТ. * rб  => RS = rб = 0.04089,87=0.004 Ом

- Изображения для диода KD521Г.

Рисунок 3 – Чертёж диода Д310.

Рисунок 4 – Изображение диода Д310 на схеме.

Рисунок 5 – Нелинейная модель диода.

Рисунок 6 – Эквивалентная схема диода на малых сигналах.

Рисунок 7 – Эквивалентная схема диода на больших сигналах.

Рисунок 8 – ВАХ диода Д310.

ИЗУЧЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА

- Параметры транзистора KT315А.

Расшифруем номер модели диода. Первая буква «К» обозначает кремний или его соединения. Вторая буква «T» определяет подкласс (или группу) приборов, т. е. транзистор. Число 3 означает, что это транзистор высокой частоты и малой мощности, 15 – значение напряжения 1,5 В. Буква «А» обозначает класс.

У KT315А импортными аналогами являются PXT2222A и 2N2712. Их характеристики есть в “Multisim”. Полярность: NPN

| Имя пар-ра | Параметр | Разм-ть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| AF | Показатель степени, определяющий зависимость спектральной плотности фликкер – шума от тока через проход |  | 1 (ум) |
| BF | Максимальный коэффициент передачи тока в нормальном режиме в схеме с ОЭ (без учета токов утечки) |  | 30 (спр) |
| BR | Максимальный коэффициент передачи тока в инверсном режиме в схеме с ОЭ |  | 0.03 ( BF / 1000 ) |
| CJC | Емкость коллекторного перехода при нулевом смещении | пФ | 7 (спр) |
| CJE | Емкость эммиторного перехода при нулевом смещении | пФ | 0 (ум) |
| EG | Ширина запрещенной зоны | эВ | 1,11 (кремний) |
| FC | Коэффициент нелинейности барьерных емкостей прямосмещенных переходов |  | 0,5 (ум) |
| GAMMA | Коэффициент легирования эпитаксиальной области |  | 10−11 (ум) |
| IKF | Ток начала спада зависимости BF от тока коллектора в нормальном режиме | А | ∞ (ум) |
| IKR | Ток начала спада зависимости BR от тока эмиттера в инверсном режиме | А | ∞ (ум) |
| IRB | Ток, при котором сопротивление базы уменьшается вдвое | А | ∞ (ум) |
| IS | Ток насыщения | А | 1*10-13 (Диапазон возможных значений (10-12... 10-16)) |
| ISC | Ток насыщения утечки коллекторного перехода | А | 0 (ум) |
| ISE | Ток насыщения база - эмиттер | А | 3,33 * 10-15 (выч) |
| ITF | Ток, характеризующий зависимость TF от тока коллектора при больших токах | А | 0 (ум) |
| MJC | Коэффициент, учитывающий плавность коллекторного перехода |  | 0,33 (ум) |
| MJE | Коэффициент, учитывающий плавность эмиттерного перехода |  | 0,5 (ум) |
| NC | Коэффициент неидеальности коллекторного перехода |  | 1,5 (Диапазон возможных значений (1,2…2,2)) |
| NE | Коэффициент неидеальности перехода эмиттер - база |  | 1,81 (ум) |
| NF | Коэффициент неидеальности в нормальном режиме |  | 1 (принят ум) |
| NK | Коэффициент, определяющий множитель 𝑄𝑏 |  | 0,5 (ум) |
| NR | Коэффициент неидеальности в инверсном режиме |  | 1 (ум) |
| NR | Коэффициент неидеальности в инверсном режиме |  | 1 (ум) |
| NS | Коэффициент неидеальности перехода подложки |  | 1 (ум) |
| RB | Объемное сопротивление базы (максимальное) при нулевом смещении перехода база - эмиттер | Ом | 11,32 (выч) |
| RBM | Минимальное сопротивление базы при больших токах | Ом | 11,32 (ум RB=RBM) |
| RC | Объемное сопротивление коллектора | Ом | примем за 0 |
| RE | Объемное сопротивление эмиттера | Ом | 483,87 (выч) |
| TF | Время переноса заряда через базу в нормальном режиме | c | 1,27* 10-9 (выч) |
| TR | Время переноса заряда через базу в инверсном режиме | оС | 1,27* 10-7 (30..100 * TF) |
| VAF | Напряжение в нормальном режиме (напряжение эмиттер – база) | В | 1 (спр) |
| VJC | Контактная разность потенциалов перехода база - коллектор | В | 0,75 (ум) |
| VJE | Контактная разность потенциалов перехода база – эмиттер | В | 0,75 (ум) |
| VTF | Напряжение, характеризующее зависимость TF от смещения база - коллектор | В | ∞(ум) |
| XTB | Температурный коэффициент BF и BR |  | 0 (ум) |

Рисунок 8 – Данные из справочника для транзистора KT315А.

2. Вычисления параметров (в таблице представлены с пометкой «выч»)

2.1. Вычислим ток насыщения база - эмиттер

ISE=ISBF=10-13А30=3,33*10-15А

2.2. Вычислим время переноса заряда при частоте среза fmax = 250МГц

TT=12πfmax=12*3,14*250*106Гц=6,366*10-10c

2.3. Вычислим время переноса заряда через базу в нормальном режиме

TF=2TT=2*6,366*10-10c=1,27* 10-9c

2.4. Вычислим объемное сопротивление базы при нулевом смещении перехода эмиттера (данные из справочника)

RБ=τCк=300 пс26,5 пФ=11,32 Ом

2.5. Вычислим объемное сопротивление эммитера (данные из справочника)

UБЭ=1В, IБ=2мА

Rэ=UБЭIэ=αUБЭIБ=βUБЭ(β+1)IБ=30*131*2*10-3=483,87 Ом

3. Изображения для транзистора KT315А

Рисунок 9 - Изображение транзистора KT315А на схеме.

Рисунок 10 - Чертёж транзистора KT315А.

Рисунок 11 – Схема замещения для n-p-n транзистора KT315А.

Отметим, что схема замещения p-n-p транзистора будет отличаться от представленной только способом включения обоих диодов (меняется на противоположный).

ВЫВОД

Изучены модели диода Д310 и транзистора КТ315А, вычислены значения их параметров, а так же показаны их обозначения и эквивалентные схемы замещения.